EA773 Laboratório de Circuitos Lógicas

Relatório Roteiro 1

Autor: Mateus Henrique Silva Araújo

RA: 184940

Data: 27/08/2022

- Projeto 1: Reconhecedor de Dígitos de RA

  - Escopo:

Projeto de um circuito combinacional com quatro bits de entrada capaz de detectar os dígitos 0, 1, 8, 4 e 9, codificados em BCD, e acionar um LED de saída. Como a entrada binária será codificada em BCD, foi adotado que número acima de nove não serão inseridos.

  - Projeto do circuito:

    - Especificação de alto-nível:

Entrada:

X∈{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Saída:

Z∈{0,1}

Função:

Z=        1caso X∈{0,1,4,8,9}0caso contrário

    - Especificação binária:

Entrada:

X=(X3,X2,X1,X0) com X3, X2 , X1, X0∈{0,1}. O vetor de bits X representam os valores 0 a 9 em codificação BCD, sendo X3 o bit mais significativo

Saída:

Z∈{0,1}

Função: Tabela verdade

| X3 | X2 | X1 | X0 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X |

    - Minimização:

      - Soma de Produtos:

|  | X1'X0' | X1'X0 | X1X0 | X1X0' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X3'X2' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X3'X2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X3X2 | X | X | X | X |
| X3X2' | 1 | 1 | X | X |

Z=X2'X1'+X1'X0' ; (3 NOTs, 2 ANDs e 1 OR, i.e., 6 portas)

      - Produto de somas:

|  | X1'X0' | X1'X0 | X1X0 | X1X0'' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X3'X2' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X3'X2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X3X2 | X | X | X | X |
| X3X2' | 1 | 1 | X | X |

Z=X1'X2'+X0' ; (3 NOTs, 1 ANDs e 1 OR, i.e., 5 portas)

    - Esquemático do circuito:

O circuito será implementado usando a função proveniente da soma de produtos,  com o intuito de gerar o menor uso de portas lógicas. Na figura 1 é apresentado o diagrama esquemático do circuito implementado.

Figura 1: Diagrama esquemático do circuito

  - Simulação:

Para a simulação, as entradas foram configuradas de modo a representar todos as configurações possíveis, até mesmo aquelas consideradas inválidas (10 a 15, como descrito no escopo do projeto).

    - Simulação funcional:

Figura 2: Simulação funcional do circuito

A simulação funcional do circuito projetado está disposta na figura 2. Nela nota-se que o sinal de saída LEDR[0] é verdadeiro se a entrada (SW3 SW2 SW1 SW0) representa os dígitos 0, 1, 4, 8 ou 9 codificados em BCD, assim como descrito no escopo.

    - Simulação temporizada:

Figura 3: Simulação temporizada do circuito

A simulação temporizada do circuito projetado está disposta na figura 3. Nela também é possível notar que o circuito age de acordo com o comportamento especificado.

- Projeto 2: Multiplexador 4-para-1

  - Escopo:

Projeto de um circuito combinacional capaz de atuar como um multiplexador 4-para-1, recebendo quatro entradas e selecionando uma delas para redirecionar para a saída.

  - Projeto do circuito:

    - Especificação de alto-nível:

Entrada:

X=(X3,X2,X1,X0) com Xi∈0,1 e i=0, 1, 2, 3

S=S1, S0 com Si∈{0,1} e i=0, 1

E∈0, 1  ; (entrada de enable)

Saída:

Z∈{0,1}

Função:

Z=     XSse E=1   0se não  ;   com S=in-1Si⋅2i

Equivalentemente, podemos fazer:

Z=X0se (S1 S0)=00X1se (S1 S0)=01X2se (S1 S0)=10X3se (S1 S0)=11

    - Especificação binária:

Entrada:

X=(X3,X2,X1,X0) com Xi∈0,1 e i=0, 1, 2, 3

S=S1, S0 com Si∈{0,1} e i=0, 1

E∈0, 1  ; (entrada de enable)

Saída:

Z∈{0,1}

Função: Tabela Verdade

| E | S1 | S0 | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | X0 |
| 1 | 0 | 1 | X1 |
| 1 | 1 | 0 | X2 |
| 1 | 1 | 1 | X3 |

    - Minimização:

|  | S1'S0' | S1'S0 | S1S0 | S1S0' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | X0 | X1 | X2 | X3 |

Z=ES1'S0'X0+ES1'S0X1+ES1S0'X2+ES1S0X3 ; (4 ANDs de 4 e 1 OR de 4, i.e., 8 portas)

ou

Z=E(S1'S0'X0+S1'S0X1+S1S0'X2+S1S0X3) ; (4 ANDS de 3, 1 OR de 4 e 1 AND de 2, i.e., 9 portas)

    - Esquemático do circuito:

O circuito foi implementado usando a função que apresentou menor número de portas lógicas necessárias. Na figura 4 é apresentado o diagrama esquemático do circuito implementado.

Figura 4: Diagrama esquemático do circuito

  - Simulação:

Para a simulação, as entradas foram configuradas de modo a abrangerem todos os casos possíveis da tabela verdade.

    - Simulação funcional:

Figura 5: Simulação funcional

A simulação funcional do circuito projetado está disposta na figura 5. Nela nota-se que o sinal de saída LEDR[0] só sofre alteração quando a entrada de enable está em nível lógico alto. Além disso, as alterações ocorrem de acordo com a entrada selecionada por (S1 S0), assim como o previsto no escopo.

    - Simulação temporizada:

Figura 6: Simulação temporizada

A simulação temporizada do circuito projetado está disposta na figura 6. Nela também é possível notar que o circuito age de acordo com o comportamento especificado.