EA773 - Laboratório de Circuitos Lógicos

Relatório Roteiro 4

Autor: Mateus Henrique Silva Araújo

RA: 184940

Data: 20/10/2022

- Projeto 1: Decodificador de display de 7 segmentos

  - Escopo:

Projeto de um circuito combinacional o qual implemente um decodificador para display de 7 segmentos, ou seja, o qual, dada uma entrada binária, converta-a na representação desse número em hexadecimal para exibição em um display de 7 segmentos.

  - Especificação de alto-nível:

Entrada:

x∈0,1,2,3,…,15;

Saída:

z∈{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}.

Função:

z= representação em hexadecimal de x no display de 7 segmentos.

  - Especificação binária:

Entrada:

x=x3,x2,x1,x0 com xi∈{0,1} e i=0,…, 3.

Saída:

z=(z6,z5,z4,z3,z2,z1,z0) com xi∈{0,1} e i=0,…, 6.

Função: Tabela verdade

| x3 | x2 | x1 | x0 | z6 | z5 | z4 | z3 | z2 | z1 | z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

  - Minimizações:

| z6: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' |  | z5: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x3'x2' | 1 | 1 | 0 | 0 |  | x3'x2' | 0 | 1 | 1 | 1 |
| x3'x2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | x3'x2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x3x2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | x3x2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| x3x2' | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x3x2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z6=x3'x2'x1'+x3x2x1'x0'+x3'x2x1x0 |  |  |  |  |  | z5=x3x2x1'x0+x3'x2'x0+x3'x1x0+x3'x2'x1 |  |  |  |  |  |
| z4: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' |  | z3: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' |
| x3'x2' | 0 | 1 | 1 | 0 |  | x3'x2' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| x3'x2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | x3'x2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| x3x2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x3x2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x3x2' | 0 | 1 | 0 | 0 |  | x3x2' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z4=x3'x2x1'+x2'x1'x0+x3'x0 |  |  |  |  |  | z3=x3'x2x1'x0'+x3x2'x1x0'+x2'x1'x0+x2x1x0 |  |  |  |  |
| z2: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' |  | z1: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' |
| x3'x2' | 0 | 0 | 0 | 1 |  | x3'x2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x3'x2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x3'x2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| x3x2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | x3x2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| x3x2' | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x3x2' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z2=x3'x2'x1x0'+x3x2x1+x3x2x0' |  |  |  |  |  | z1=x3'x2x1'x0+x3x2x0'+x3x1x0+x2x1x0' |  |  |  |  |
| z0: | x1'x0' | x1'x0 | x1x0 | x1x0' | z0=x3'x2x1'x0'+x3'x2'x1'x0+x3x2x1'x0+x3x2'x1x0 |  |  |  |  |  |
| x3'x2' | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| x3'x2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| x3x2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| x3x2' | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |

  - Esquemático do circuito:

Seguindo as equações de minimização mostradas acima, o circuito do decodificador para display de 7 segmentos foi montado e seu diagrama esquemático está disposto na figura 1. É válido ressaltar que, com o intuito de deixar o circuito final o mais semelhante possível ao apresentado no roteiro da atividade, a saída z teve seu nome alterado para seg.

Figura 1: Diagrama esquemático do circuito do decodificador para display de 7 segmentos. Esse circuito será utilizado no circuito final dessa atividade, por isso ele foi encapsulado em um módulo e nomeado como “decodificador-7seg”.

  - Simulações:

Como todos os circuitos desse projeto estão submetidos a clocks manuais, somente simulações funcionais foram efetuadas. O circuito do decodificador passou por uma simulação na qual todos as combinações possíveis de entrada foram consideradas. O resultado dela está disposto na figura 2.

Figura 2: Simulação funcional do circuito do decodificador para display de sete segmentos. Nela é possível notar que o circuito funciona de acordo com o previsto pela tabela verdade apresentada anteriormente, ou seja, a saída do circuito é a representação no display da conversão para hexadecimal da entrada binária.

- Projeto 2: Módulo “bus_tristate”

  - Escopo:

Projeto de um circuito combinacional que implemente um barramento de 4 bit, controlado por meio de buffers tri-state ligado a um único sinal de controle. Este barramento deve apresentar o valor de sua entrada caso o sinal de controle esteja ativo, ficando em estado de alta impedância, caso contrário.

  - Especificação de alto-nível:

Entrada:

in=in3,in2,in1,in0, com ink∈{0,1} e k=0,…,3;

e∈{0,1} (entrada de controle).

Saída:

out=(out3,out2,out1,out0), com outk∈{0,1} e k=0,…,3.

Função:

| outk=inkZ | ,se e=1 | , com k=0,…,3 e Z sendo o estado de alta impedância. |
| --- | --- | --- |
|  | ,caso contrário |  |

  - Especificação binária:

Como o circuito é muito simples e o estado de alta impedância não apresenta representação binária adequada, a especificação binária acaba sendo a mesma que a especificação de alto nível.

  - Minimizações:

A única forma de implementar o circuito que descreve a função apresentada na especificação é por meio do uso de buffers tri-state. Como cada bit do a barramento é independente dos demais, basta ligar cada um deles a um buffer desse tipo e associar o sinal de controle dele ao sinal de enable do barramento. Dessa forma, nenhuma minimização será necessária.

  - Esquemático do circuito:

Seguindo o apresentado acima, o circuito do módulo foi implementado e seu esquemático está disposto na figura 3.

Figura 3: Diagrama esquemático do módulo “bus_tristate”. Este módulo também será utilizado no circuito final desta atividade.

  - Simulações:

O circuito deste módulo passou por uma simulação funcional simples, a qual buscou comprovar a capacidade dele de descrever o comportamento de três estados desejado. O resultado dessa simulação está disposto na figura 4.

Figura 4: Simulação funcional do módulo “bus_tristate”. Nela é possível notar que o barramento disponibiliza os sinais de sua entrada somente se o valor da entrada de controle é 1, ficando em alta impedância (Z) caso ele seja igual a zero. Tal comportamento é exatamente o descrito pela especificação do circuito

- Projeto 1: ULA Estendida

  - Escopo:

Projeto de um circuito sequencial capaz de implementar uma unidade lógico-aritmética com capacidade tanto de armazenar seus operandos e resultados em registradores, quanto de exibi-los em displays de 7 segmentos. Esse circuito utilizará não só dos dois módulos desenvolvidos nessa atividade, mas também dos módulos “ULA” e “registrador_4_bits” construídos em atividades anteriores.

  - Especificação de alto-nível:

Entradas:

R0W1∈{0,1} (entrada que controla o barramento de dados);

d=d3,d2,d1,d0, com di∈{0,1} e i=0,…,3 (entrada que insere valores no barramento de dados);

LDA, CLRA, GA∈{0,1} (entradas de controle para o registrador A);

LDB, CLRB, GB∈{0,1} (entradas de controle para o registrador B);

LDAC, CLRAC, GAC∈{0,1} (entradas de controle para o registrador acumulador);

LDFL, CLRFL, GFL∈{0,1} (entradas de controle para o registrador de flags);

Saídas:

ACM=(ACM3,ACM2,ACM1,ACM0), com ACMi∈{0,1} e i=0,…,3 (valor presente no registrador acumulador);

FLAGS=(FLAGS3,FLAGS2,FLAGS1,FLAGS0), com FLAGSi∈{0,1} e i=0,…,3 (valor presente no registrador de flags)

DISP0=(DISP06,DISP05,DISP04,DISP03,DISP02,DISP01,DISP00), com DISP0i∈{0,1} e i=0,…,6 (saída para apresentação no display de 7 segmentos do valor presente no barramento em hexadecimal);

DISP1=(DISP16,DISP15,DISP14,DISP13,DISP12,DISP11,DISP10), com DISP1i∈{0,1} e i=0,…,6 (saída para apresentação no display de 7 segmentos do valor presente no registrador acumulador em hexadecimal);

DISP2=(DISP26,DISP25,DISP24,DISP23,DISP22,DISP21,DISP20), com DISP2i∈{0,1} e i=0,…,6 (saída para apresentação no display de 7 segmentos do valor presente no registrador B em hexadecimal);

DISP3=(DISP36,DISP35,DISP34,DISP33,DISP32,DISP31,DISP30), com DISP3i∈{0,1} e i=0,…,6 (saída para apresentação no display de 7 segmentos do valor presente no registrador A em hexadecimal);

Função:

Como o funcionamento do circuito é complexo, ele será descrito textualmente, ao invés de usando equações, com intuito de manter a clareza e facilitar o entendimento. Dito isto, temos que:

- O sinal R0W1 deve controlar se a ULA e os registradores A e B irão receber do barramento os dados da entrada d ou o do acumulador AC.

- A entrada d atuará tanto como fornecedora de valores para os registradores A e B, quanto para seletora das operações executadas pela ULA (caso permitida,  pela entrada R0W1, de escrever no barramento).

- As entradas do tipo LD devem controlar o carregamento de dados para o seu registador correspondente. O valor armazenado do registrador só deve se alterar caso haja um pulso de clock e LD for igual a 1.

- As entradas do tipo G servirão como clocks de cada registrador. O valor armazenado no registrador correspondente só será alterado para o valor que ele recebe em sua entrada caso ocorra um pulso na entrada G e sua entrada LD seja igual a 1.

- As entradas do tipo CLR funcionam como sinais de limpeza síncrona para cada registrador, ou seja, o valor presente no registrador será zerado caso sua entrada CLR seja 1 e ocorra um pulso de clock.

- A ULA interna do circuito receberá como operandos os valores dos registradores A (ligado a entrada x) e B (ligado a entrada y) e terá sua operação (entrada f) selecionada pelo valor disponível no barramento. O resultado da operação ficará disponível (por meio da saída s) para ser armazenado no registrador acumulador, enquanto as bandeiras de status (saídas C, V, N  e Z da ULA) poderão ser guardadas no registrador de flags. A ULA terá as seguintes operações disponíveis:

| Código (f3f2f1f0) | Nome | Operação | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 000x | ADD | s=x+y | Adição de x com y |
| 001x | ADDC | s=x+y+ci | Adição de x com y com carry |
| 010x | SUB | s=x-y | Subtração y de x |
| 0110 | INC | s=x+1 | Incremente unitário de x |
| 0111 | DEC | s=x-1 | Decremento unitário de x |
| 1000 | NEG | s=-x | Negação aritmética de x em complemento de 2 |
| 1001 | CMPL | s=~x | Complemento bit-a-bit de x |

- A saída ACM será ligada na saída do registrador acumulador para poder apresentar diretamente, em binário, o valor armazenado no acumulador da ULA.

- A saída FLAGS será ligada na saída do registrador de flags para poder apresentar seu valor.

- As saídas do tipo DISP serão utilizadas para apresentar os valores dos registradores A, B e AC, bem como o valor disponível no barramento, em displays de 7 segmentos. Para isso, estes sinais primeiro são inseridos em decodificadores, os quais geram sua representação adequada, para depois serem enviados para sua saída respectiva.

  - Especificação binária e minimizações:

As entradas e saídas apresentadas na especificação de alto-nível já estão codificadas em binário, portanto não é necessário redefini-las na especificação binária. Quanto à forma binária da função do circuito ULA estendida e as minimizações decorrentes dela, como a descrição de seu funcionamento já é consideravelmente complexa mesmo em linguagem de alto-nível e tal circuito será quase totalmente implementado a partir de módulos já  previamente especificados e minimizados, torna-se mais intuitivo implementar o circuito a partir do funcionamento descrito anteriormente, tomando como base o funcionamento binário de cada módulo, do que tentar aglutinar todos esses comportamentos em uma só descrição.

  - Esquemático do circuito:

O circuito da ULA estendida foi implementado seguindo as especificações descritas anteriormente, bem como o modelo disponível no roteiro da atividade. Seu diagrama esquemático está disposto na figura 5.

Figura 5: Diagrama esquemático do circuito ULA estendida. Esse circuito implementa a ULA descrita na especificação do projeto, usando, para tal, dos módulos “registrador_4_bits”, “ULA”, “decodificador_7seg” e “bus_tristate” implementados nesta e em outras atividades. Esse circuito também será encapsulado em um módulo, chamado de “bus_ula”, para ser testado na FPGA.

  - Simulações:

O circuito da ULA estendida passou por simulações funcionais que testaram cada uma das operações disponíveis com diferentes operandos. Essas simulações estão dispostas nas figuras 6 e 7.

Figura 6: Simulação funcional do circuito ULA estendida. Nela são testadas as operações ADD (intervalo entre 0 μs e 3 μs), com os operandos A=10 e B=9; ADDC (intervalo entre 3 μs e 6 μs), com os operandos A=3 (injetado a partir do acumulador), B=5 e com a flag de carry da operação anterior; SUB (intervalo entre 6 μs e 8 μs), com os operandos A=4 e B=5 (mantido); e INC (intervalos entre 8 μs e 10 μs), com o operando A=-1 (injetado a partir do acumulador). Observando atentamente cada valor de saída, é possível notar que o comportamento obtido é o mesmo do que o desejado na especificação do circuito.

Figura 7: Simulação funcional do circuito ULA estendida. Nela são testadas as operações DEC (intervalo entre 0 μs a 1 μs), com o operando A=0; NEG (intervalo entre 1 μs e 3 μs), com o operando A=9; e CMPL (intervalo entre 3 μs e 4 μs), com o operando A=9 novamente. Observando atentamente cada valor de saída, é possível notar que o comportamento obtido é o mesmo do que o desejado na especificação do circuito.

- Projeto 4: Circuito de teste da ULA

Este projeto é a parte final da atividade, consistindo, basicamente, em encapsular o circuito anterior em um módulo para testá-lo na FPGA, usando da associação de entradas e pinos apresentada no roteiro. Como se trata do mesmo circuito de ULA estendida, é desnecessário repetir seu escopo, especificações e simulações. Dessa forma, na figura 8 é apresentada o diagrama final do circuito de teste da ULA (circuito “bus_ula_teste”). Esse módulo foi testado com os mesmos casos apresentados nas simulações anteriores.

Figura 8: Diagrama esquemático do circuito de teste da ULA estendida. Como dito anteriormente, a ULA estendida foi encapsulada no módulo denominado de “bus_ula” e a associação de entradas e pinas para teste foi adotada de acordo com o apresentado no roteiro da atividade. Os testes aplicados na placa de desenvolvimento para esse circuito foram idênticos aos simulados para a ULA estendida e provocaram resultados análogos.